附件1：

化学性废弃物收集注意事项

一、注意事项：

1、化学废液回收容器必须按照要求贴“化学性废弃物标签”，并如实填写相关内容。

2、含高度活性化合物、高浓度氧化剂或还原剂之废液或废弃物，绝不可与其它化学废弃物混合。

3、不同化学废液需确定其兼容性，才能混合。

4、为防止溢满，在加入新废液前，先检查化学废液回收容器是否放置平稳，容器应载至总容量的70%～80%，勿装至全满。

5、为防止溢溅，应使用漏斗及集水盘。

6、试剂瓶、实验用棉纱等不得随意丢弃，应妥善包装，统一回收。

二、安全措施：

1、工作人员收集化学废液时必须戴上防溅眼罩、手套和实验室外衣。

2、应在抽气橱内倾倒会释出烟和蒸汽的化学废液。

3、为防止散溢出烟和蒸汽，每次倾倒废物之后应紧盖容器。

4、高度活性的化合物、水活性化合物、高浓度氧化剂或还原剂，绝不可与其它化学废物混合。

5、在特殊情况下于抽气橱外处理化学废液时，工作人员必须戴上具适当滤毒罐的防毒面具。

三、回收程序：

1、化学性废弃物回收前，各实验室填写《实验室化学性废弃物回收统计表》（可在国有资产与实验室管理处网站文档下载中下载），以学院为单位汇总，将书面材料和电子版材料一同报国有资产与实验室管理处技术安全办公室。

2、回收容器装箱

（1）各实验室将待处置的回收容器用纸盒箱、塑料箱、木箱等包装容器盛装；包装容器应完好、坚固且易于搬动。

（2）包装容器内的回收容器应单层、整齐地码放，无撒漏破损，回收容器之间应有衬垫物隔离，防止碰撞破碎。

（3）回收容器分类盛装，同类可以混装，不同类别的应分箱装，以防发生化学反应导致意外伤害。

3、在以上准备工作完成的基础上，由技术安全办公室联系处置公司到各单位进行回收和后期处置。